减免税进口货物说明表

| 单位名称 | 深圳技术大学 |  | 单位编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 信号分析仪 |  | 申请税号 |  |
| 规格、型号 | N9020B |  | 联系人 | XX |
| 征免性质： | 科教用品 |  | 电话 | XXXX… |
| 构成部分/成分 | 信号分析仪主机，频率选件 |  |  |  |
| 工作原理 |  |  |  |  |
| 主要功能 |  |  |  |  |
| 设备用途 | 设备主要用于XX项目，在项目中的用途XX，预期达到XX效果。 所申请设备符合《财政部、海关总署和税务总局第72号文》的规定，属于其附件《进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》第一条，分析、测量、检查、计量、观测、发生信号、处理信号的仪器、仪表及其附件。拟申请免税进口。 我校保证申请进口的仪器专用于教学与科研，不擅自移作他用，若有违反将依法承担有关法律责任。 |  |  |  |
| 商品归属 | 产权： | 深圳技术大学 |  |  |
|  | 使用地点（项目）： | 深圳技术大学，XX学院 |  |  |

申请单位（印章）

减免税进口货物说明表

| 单位名称 | 深圳技术大学 |  | 单位编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 紫外分光光度计 |  | 申请税号 |  |
| 规格、型号 | XX |  | 联系人 | XX |
| 征免性质： | 科教用品 |  | 电话 | XXXX… |
| 构成部分/成分 | 紫外分光光度计主要由光源(氙气灯)、单色器、试样室、接受器(光电管)、微电流放大器、A/C 转换器、键盘和显示器等部件组成。 |  |  |  |
| 工作原理 | 紫外分光光度计利用一定频率的紫外/可见光照射被分析的有机物质，引起分子中价电子的跃迁，它将有选择的被吸收。一组吸收随波长而变化的光谱，反映了试样的特征。在紫外可见光的范围内，对于一个特定的波长，吸收的程度正比于试样中该成分的浓度，因此测量光谱可以进行定性分析，而且根据吸收与已知浓度标样的比较，还能进行定量分析。由光源氙灯或钨灯发出连续辐射光线经滤光镜和聚光镜至单色器入射狭缝处聚焦成像，再经平面反射镜反射至准直镜产生平行光射至光栅在光栅上色散后又经准直镜聚焦在出射狭缝上成一连续光谱，经出射狭缝射出的光在聚光镜聚光后分别通过试样室中的空白溶液(或对照溶液)，标准溶液或样品溶液，被部分吸收后光经光门再照射到光电管上，被光电管接收的光信号再被转换成电信号，后者通过输入/输出口进入微处理机进行调零、变换对数、浓度计算以及打印数据等处理，将检测结果通过显示器和打印系统显示出来。 |  |  |  |
| 主要功能 | Nanophotomerte型紫外分光光度计根据有机物质对特定频率的紫外/可见光的吸收程度不同，来定性或者定量分析生物样品，如对核酸，蛋白质，芯片和紫外/可见光检测，能够直接获得浓度，纯度，染料浓度等结果数据。主要技术指标：（1）波长范围：190-1100 nm；（2）全波段扫描时间：小于5 s；（3）波长精度：±2 nm；（4）带宽：≤5 nm |  |  |  |
| 设备用途 | 设备主要用于XX项目，在项目中的用途是用于分子生物学、神经生物学对核酸，蛋白质的定性/定量分析，预期达到XX效果。 所申请设备符合《财政部、海关总署和税务总局第72号文》的规定，属于其附件《进口科学研究、科技开发和教学用品免税清单》第一条，分析、测量、检查、计量、观测、发生信号、处理信号的仪器、仪表及其附件。拟申请免税进口。 我校保证申请进口的仪器专用于教学与科研，不擅自移作他用，若有违反将依法承担有关法律责任。 |  |  |  |
| 商品归属 | 产权： | 深圳技术大学 |  |  |
|  | 使用地点（项目）： | 深圳技术大学，XX学院 |  |  |

申请单位（印章）